Gegenüberstellung FSG 70/71M <<===>> AR6201 für Segelflugzeuge

| FSG70/71M | AR20XX Funktion | AR6201 Pin No.: | AR6201 Bezeichung | AR6201 Funktion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | - Batterie | P1-13 | P_SUPP_GND | Versorgungsspannung Masse |  |
| 12 | - Batterie | P1-25 | P_SUPP_GND | Versorgungsspannung Masse |  |
| 9 | + Batterie | P1-11 | P_SUPP | Versorgungsspannung |  |
| 10 | + Batterie | P1-12 | P_SUPP | Versorgungsspannung |  |
| 11 | Audio Masse | P1-14 | SPK_LO | Masse |  |
| 2 | Mikrofon Masse | P1-6 und | MIKE_DYN_LO | Eingang Dynamisches Mikrofon, Low, symmetrisch |  |
|  |  | P1-8 verbinden | MIKE_STD_LO | Masse |  |
| 1 | Mikrofon Eingang | P1-5 | MIKE_DYN_HI | Eingang Dynamisches Mikrofon, High, symmetrisch |  |
| 7 | Sendetaste | P1-17 | /PTT | Sendetaste |  |
| 15 | Lautsprecher | P1-1 | SPK_HI | Lautsprecherausgang, asymmetrisch |  |
| falls Kopförer an 14 angeschl. , diese zwischen den P1-2 anschließen und P1-3 wird mit Massse verbunden. |  | P1-2 | HDPH1_A | Kopfhörerausgang 1, symmetrisch | Optional |
|  |  | P1-3 | HDPH1_B | Kopfhörerausgang 1, symmetrisch |  |
| 3 | Normmikrofon | P1-18 | MIKE_STD_HI | Eingang für Standard Aviation Mikrofone |  |
| 5 | Intercom | P1-7 | /IC | Aktivierung Intercom |  |
| 4 | NF-Fremd I | P1-4 | AF_AUX_IN_HI | Wird nur benötigt, wenn externe Audio Signale übertragen werden. Muss im Setup aktiviert werden. |  |
| 8 | Beleuchtung 14 V | P1-23 | ILL_HI | Wird nur bei regelbarer Beleuchtung benötigt und muss im Setup aktiviert werden. |  |